Załącznik nr 1

Opis przedmiotu.

w ramach projektu „ Razem w świat”  Nr RPLB.08.01.01-08-0027/19 – 00      współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola  MP 21 w Zielonej Górze – dostawa i montaż placu zabaw"

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | netto | brutto | Stawka vat |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =4x6 |
| 1. | Piaskownica zamykana | Piaskownica drewniana. Przesuwane zamknięcie, wymiary około: 213x382cm; strefa bezpieczeństwa około 510x680 cm; | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zjeżdżalnia na skarpę | Konstrukcja: drewno impregnowane i stal nierdzewna całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o gr. 10 mm. Ślizg z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 2 mm . Płyty boczne z polietylenu HDPE o gr. 15 mm, odporne na wilgoć i UV. Wysokości ślizgów około: 60 cm. Wymiary (dla wys. ślizgu 400 cm): 95 x 646 cm. Strefa bezpieczeństwa: 395 x 996 cm. Wysokość całkowita około: 490 cm. Wysokość podestu: 32 cm. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Huśtawka wagowa | Konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego, lakierowanego drewna klejonego o oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem o góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna o siedziska z HDPE odpornego na warunki atmosferyczne o produkt zgodny z normą 1176-1:2017. Wymiary około: 38x275 cm; strefa bezpieczeństwa: 238 x 475 cm; wysokość całkowita; 126 cm; wysokość swobodnego upadku: 95 cm. | 2 szt |  |  |  |  |
| 4. | Huśtawka wahadło typu bocianie gniazdo | Konstrukcja ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo o łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców o góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami o śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami. Wymiary około: 185x235cm; strefa bezpieczeństwa: 750x279 cm; wysokość całkowita 244 cm; | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Słupki sprawnościowe | Słupki sprawnościowe z dwoma stopkami. Konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego i lakierowanego drewna klejonego. Wymiary około 35x35 cm; strefa bezpieczeństwa; 335x335 cm; wysokość całkowita: 145 cm; Komplet zawiera 4 szt | 1 kopmlet. |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw zabawowy I | Zestaw wyposażony jest w : - 2 panele manipulacyjne, - bulaj, - głuchy telefon, - tablice do rysowania, - przejście tunelowe - głuchy telefon. Konstrukcja urządzenia z impregnowanego i lakierowanego drewna, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, osłony płyt HDPE odporne na warunki atmosferyczne, długość około 3,49m, szerokość 1,73m, wysokość całkowita 1,03m, | 1 zest. |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw zabawowy II | Zestaw składa się z: - 2 tablic edukacyjnych ( panel liczydło, panel alfabet) - 3 tablic manipulacyjnych. Konstrukcja urządzenia z impregnowanego i lakierowanego drewna, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, osłony płyt HDPE odporne na warunki atmosferyczne, długość około 3,49m, szerokość 1,73m, wysokość całkowita 1,03m, | 1 zest. |  |  |  |  |
| 8. | Piramida linowa | Konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo o brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała o stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego. Wymiary około: 256x256 cm, strefa bezpieczeństwa około: 556x556 cm; wysokość całkowita około: 250 cm; | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią | Zestaw ze zjeżdżalnią, pomostem linowym, ścianką wspinaczkową oraz zjazdem strażackim ze stopniami. Posiada element manipulacyjny typu liczydło. o konstrukcja urządzenia z najwyższej jakości impregnowanego oraz lakierowanego drewna klejonego oparta na metalowych ocynkowanych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem o góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna o elementy metalowe ze stali nierdzewnej o osłony, daszki z płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne o zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej o liny stalowe w oplocie polipropylenowym o produkt zgodny z normą 1176-1:2017. Wymiary: około 378x283 cm; strefa bezpieczeństwa około: 630x640cm; | 1 zest. |  |  |  |  |
| 10. | Kolorowa gąsienica | Tunel kolorowy w kształcie gąsienicy złożony z 4 modułów o wymiarach 217x100x108 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw sprawnościowy | Dwuwieżowy zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, przejściem linowym i zjazdem strażackim. Wejście na wieżę umożliwia drabinka lub ścianka wspinaczkowa. o konstrukcja stal cynkowana i malowana proszkowo o płyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne o zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, liny stalowe w oplocie polipropylenowym Wymiary około 360 x350, strefa bezpieczeństwa około: 650x690cm; | 1 zest. |  |  |  |  |
| 12. | Tęczowe ławki i stół | Zestaw zawiera: - ławka półokragła bez oparcia 2 sztuki, wym. 162 x 55 x 45 cm. - stół okrągły 1 sztuka wym. 100 x 100 x 80 cm.. Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV. | 1 kom. |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………..zł

Słownie wartość netto ogółem :

………………………………………………………………………………………………………..

Kwota VAT ogółem: …………………..zł

Słownie kwota VAT ogółem :

……………………………….………………………………………………………………………..

Wartość brutto ogółem: ……………………….zł

Słownie wartość brutto ogółem :

…………………………………………………………………………………………

Data …………………………..			    	 …………………………………

Podpis Wykonawcy  lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy